测试项目

| 测试项目 | 测试仪器及型号 | 测试范围 | 样品要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构分析 | X射线衍射仪 (Bruker D8 Advance) | 1.无机材料物相定性分析 2.无机材料物相半定量分析 | 粉状、块状、薄膜 1)粉末样品量不少于0.5g； 2）块状样品要有一个面积不小于1.0cm × 1.0cm 的近似平面； 3）薄膜样品要有一定的厚度，面积不小于1.0cm × 1.0cm |
|  | 场发射扫描电子显微镜 (JEOL JSM-6700F) | 1.形貌分析 2.EDS微区化学成分分析 放大倍数：25×～650,000× | 粉状、块状 |
|  | 场发射扫描电子显微镜 (SU-8010) | 1.形貌分析 放大倍数：20×—800,000×（二次电子像） 2.微区化学成分分析，元素分析范围：Be—U | 粉状、块状 |
|  | KYKY扫描电子显微镜 （KYKY-EM3900M） | 1.形貌分析 放大倍数：8×～25,0000× | 粉状、块状 块状样品体积不宜太大（≤ 5×5×2mm较适合） |
|  | 透射电子显微镜 (JEOL JEM-2010) | 1.粉体形貌分析 2.高分辨晶格像分析 3.薄膜样形貌分析 4.电子衍射分析 放大倍数：50×—1,500,000× | 粉状、薄膜、块状 |
|  | 原子力显微镜 （Dimension Icon） | 1.样品表面形貌分析 2.数据种类：表面粗糙度Ra、Rq值等 | 块状 直径<150mm、厚度<15mm的块体材料可直接检测 |
|  | 激光拉曼光谱仪 （in Via） | 1.材料结构鉴定和分子相互作用测试 | 粉状、块状、液状 |
|  | 傅立叶红外光谱仪 (Thermo Nicolet 5700) | 1.分子结构的基础研究、化学组成分析 2.化合物分子结构解析 | 粉状、液状 |
| 成分分析 | X荧光光谱仪 (Panalytical Axios Advanced) | 1.硅酸盐岩石化学分析 2.水泥化学分析 分析元素范围：O到U | 粉状（过325目筛）、 块状 |
|  | 等离子体原子发射光谱仪 (PerkinElmer Optima 2100DV) | 1.金属元素定量分析 2.非金属元素定量分析 能够测量73种常量和微量元素 | 粉状、液状 |
|  | 高效液相色谱仪 （Alliance e2695） | 1.化学成分分析 | 易溶于流动相（甲醇、乙腈）的液状、粉状 |
|  | 紫外可见分光光度计 (PerkinElmer Lambda 850) | 1.物质定性定量分析 2.固体色度测量 3.相对、绝对反射率测定 | 液状、块状 固体样品量 ≥0.2 g 液体样品量 ≥ 2 ml |
| 热分析 | 综合热分析仪 (Netzsch STA 449C) | 1.DTA-TG分析（DSC-TG） 2.比热容分析（1000℃以下） 温度范围：室温～1650℃ | 粉状、块状 |
|  | 热膨胀仪 (Netzsch DIL 402C) | 1.线性热膨胀系数测定 2.烧结温度分析 3.软化点测定 温度范围：室温～1600℃ | 条状 长度20-25mm 横截面直径6mm |
|  | 高温显微镜 （EM301-M17） | 1.熔融温度与熔融范围测试 2.烧成温度与烧成范围测试 | 粉状 |
|  | 激光导热仪 （LFA457） | 1. 材料的热传导性能测试 | 圆片状，厚度6mm左右，直径12.5-12.7mm |
| 物性分析 | 激光粒度仪 (Malvern MS2000) | 1.粒度大小及分布测试 粒度范围：0.02～2000µm | 粉状、液状 |
|  | 纳米粒度及ZETA电位仪 (Malvern Nanosizer ZS) | 1.纳米粒度分析 2.Zeta 电位分析 粒度范围：0.6～6000nm | 粉状、悬浮物质、乳状液 |
|  | 万能材料试验机 (Instron 5566) | 1.抗折强度分析 载荷范围： 0至50kN的拉伸、压缩和循环加载 | 条状 长度大于30mm 横截面直径2mm-20mm |
|  | 比表面及孔分析仪 (MicromeriticsASAP2020M) | 1.单点、多点 BET分析 2.中孔分布、孔大小、孔体积测定 3.微孔分析 孔径测定范围：0.35～500nm 比表面测定范围：0.0005m2/g至无上限 | 粉状、块状 |
|  | 压汞仪 (Micromeritics AutoPore IV 9500) | 1.孔径分析 测量范围 5 nm～1000µm | 块状 |
|  | 真密度仪 (Micromeritics AccuPyc1330) | 1.真密度测定 | 粉状、块状 |
|  | 荧光-发光光度计 （LS55） | 1.材料激发光谱和发射光谱的测量 | 粉状（颗粒大小均一）、 液状 |
|  | 台式测色分光光度计 （Ci7600） | - 材料白度、色度的测试 - 釉面光泽度的测试 | 粉状(颗粒大小均一)，液状，块状（要求表面平整） |